HOZ项目各方分工内容

- 概述

5月19日~22日欧波同3人到客户现场详细了解业务需求，22日与客户开会商讨业务过程及功能分工。由于涉密要求，图形分析部分由客户完成，欧波同方传入拍摄照片及相关参数，客户接收照片进行处理，返回处理结果及参数，且最终数据分析报告由客户方出具。具体各方开发内容整理如下（实际情况以实际开发过程中三方约定为准）。

- 项目分工内容

客户：

| 序号 | 内容项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 图片分析 |  |  |
| 1 | 确定切割位置、PT沉积位置等图片分析 |  |
| 2 | SEM找切割位置图片分析 |  |
| 3 | SEM图片水平校正图片分析 |  |
| 4 | 确定切孔兴趣点位置图片分析 |  |
| 5 | 层高图片分析 |  |
| 6 | 对焦、消像散、亮度、对比度图片分析 |  |
| 7 | 切割前后图片对比分析 |  |
| 8 | 报告功能 |  |
| 现场实施 |  |  |
| 1 | 现场调试设备使用 |  |
| 2 | 实施相关事宜协调 |  |

蔡司：

| 序号 | 内容项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FIB设备使用提供及指导 |  |
| 2 | FIB软件样品参数及模板设置 |  |
| 3 | Remote API接口提供及调用指导 |  |
| 4 | 三方之间工作协调 |  |

说明：涉及硬件接口较多，设备需要经常性使用进行测试调整。计划先进行开发，集中进行测试，初步以周为单位申请设备使用（北京或上海）

欧波同：

| 序号 | 内容项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、SEM控制接口 |  |  |
| 1 | SEM放大缩小接口 | AP_MAG |
| 2 | SEM对焦接口-获取焦距、设置焦距 | AP_WD |
| 3 | SEM亮度接口-获取亮度、设置亮度 | AP_BRIGHTNESS |
| 4 | SEM对比度接口-获取对比度、设置对比度 | AP_CONTRAST |
| 5 | SEM消像散接口-获取消像散、设置消像散 | AP_STIG_X, Y |
| 6 | 设置SEM角度补偿接口--获取角度补偿、设置角度补偿 | AP_TILT_ANGLE |
| 7 | SEM拍照接口-控制拍照、照片传输、图片信息获取及传输 | Grab(0,0,1024,768,0,文件路径) |
| 8 | SEM移动接口 | AP_STAGE_GOTO_X, Y, Z, T, R,M |
| 9 | SEM获取中心点坐标接口 |  |
| 10 | SEM 设置 Scan Rotate角度接口 | AP_SCANROTATION |
| 11 | SEM获取Scan Rotate角度接口 | AP_SCANROTATION |
| 12 | SEM设置取消电子束校正接口 | CMD_DO_SEM_DRIFT_CORRN |
| 13 | SEM获取Pixel Size 接口 | AP_PIXEL_SIZE |
| 14 | 获取数组坐标接口 | AP_STAGE_AT_X, Y, Z, T, R, M GetStagePosition(…..) |
| 15 | 开启、关闭电压接口 | CMD_BEAM_ON 开启 CMD_EHT_OFF 关闭 |
| 二、FIB控制接口 |  |  |
| 16 | FIB调取事先设置好的模板—传模板编号或名称，直接按模板设置好的参数执行FIB操作 |  |
| 17 | FIB切割形状参数设置接口 |  |
| 18 | FIB切割接口 |  |
| 19 | FIB亮度接口 |  |
| 20 | FIB对比度接口 |  |
| 21 | FIB拍照接口-控制拍照、照片传输、图片信息获取及传输 |  |
| 22 | FIB移动接口 |  |
| 23 | FIB获取中心点坐标接口 |  |
| 24 | FIB冻结状态获取接口 |  |
| 25 | FIB解冻接口 |  |
| 三、PT控制接口 |  |  |
| 26 | PT针插入接口 |  |
| 27 | PT沉积接口—传模板编号或名称，直接按模板设置好的参数执行沉积操作 |  |
| 28 | PT针撤出接口 |  |
| 四、样品台控制接口 |  |  |
| 29 | 样品台移动接口 |  |
| 五、其他程序 |  |  |
| 30 | 样品点信息导入 |  |
| 31 | 创建目录 |  |
| 32 | 设置图片名称 |  |
| 33 | 保存图片 |  |
| 34 | 坐标对比验证—SEM移动坐标对比、FIB移动坐标对比，允许几微米的误差 |  |
| 35 | 数据存数据库—样品1第1号孔坐标、每个切割孔的属性信息存储等 |  |
| 六、单功能测试 |  |  |
| 1 | 在实际设备中单功能测试 |  |
| 七、图形分析 |  |  |
| 1 | 确定切割位置、PT沉积位置等接口对接—获取返回值后，要有偏移计算 |  |
| 2 | 确定SEM找切割位置接口对接 |  |
| 3 | 确定SEM图片水平校正接口对接 |  |
| 4 | 确定切孔兴趣点位置接口对接 |  |
| 5 | 确定兴趣点放大图片传输 |  |
| 6 | 对焦、消像散、亮度、对比度接口对接 |  |
| 7 | 切割前后图片对比分析接口对接 |  |
| 八、系统功能串联 |  |  |
| 1 | 整合所有功能接口，及客户接口，一键式操作+进度通知（开发+测试） |  |
| 2 | 提供成份自动测量功能 |  |
| 3 | 自动化过程中保证设备安全 |  |
| 九、实施+功能完善及扩展 |  |  |
| 1 | 实施+功能完善及扩展 |  |