HOZ项目测试环境安装说明

- APISETUP

- 分别安装光盘下的API服务器和客户端（分别对应Install Server文件夹和Install Client文件夹），执行文件夹下的.exe程序即可。

- 远程API客户端日志记录在安装了远程客户端的PC上使用。

在C盘根目录下创建文件夹“C:\\ _clientlog”，导入注册表文件（该文件在光盘目录下的Developer Information文件夹下）”enable logging.reg“。这时调试程序启动后，会随程序一起启动一个日志程序。

- DESkey驱动安装

驱动程序在官网  https://www.des.co.uk/support 下载。选择DK3即可。双击安装驱动后系统设备管理器就会正确识别出该硬件。如下图：

- SmartSEM安装

打开文件夹“SmartSEM Installation\SmartSEM”，双击SmartSEMInstaller.exe进行安装，安装选项如下图：

再点击下一步进行安装。安装完成后桌面上有两个文件夹“My User Directory”和“My Image Directory”。

- SmartSEM的使用

找到安装目录下的SmartSEM.exe执行程序并双击，如下图：

在用户和密码窗口处按Ctrl+S，会切换界面，在前面的复先框上打勾，点击OK按钮即可进入SmartSEM软件界面。

这时Demo程序就可以访问虚拟的SmartSEM了。

- CZ EM API OLE Control的引用

新建VS2017项目工程，在右键引用，选择COM选项卡，选择CZ EM API OLE Control勾选。在代码中引用using Apilib;即可。